Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja sali dydaktycznej na potrzeby utworzenia sali integracji sensorycznej w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Zieloną Koniczynką” z siedzibą przy ul. Wójtowicza 9 w Rudzie-Hucie.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45442100-8 Roboty malarskie

45100000-8 Roboty przygotowawcze

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne

Remont musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa, tj.: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) oraz wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Parametry pomieszczenia:

długość: 8,65 m

szerokość: 5,74 m (plus wnęka przy drzwiach o wymiarach 98 cmx23 cm)

wysokość: 3,14 m

lamperia-wysokość: 2,04 m

łączna ilość gniazd elektrycznych: 3 szt. (gniada podwójne).

ilość puszek elektrycznych w pomieszczeniu -1 szt.

ilość lamp sufitowych – 6 szt.

ilość włączników - 1 szt. podwójny

ilość okien w pomieszczeniu: 3 szt.

wymiary wnęki okiennej: 2,02 m x 2,37 m

wymiar okna: 1,98 m x 2,30 m

ilość drzwi w pomieszczeniu: 1 szt.

wymiary wnęki: 1,00 m x 2,06 m

wymiar drzwi: 0,94 m x 2,02 m

Obmiar:

Powierzchnia podłogi: 49,65 m2

Powierzchnia ścian łącznie z oknami: 90,37 m2

Powierzchnia otworów okiennych: 14,36 m2

Powierzchnia otworu drzwiowego: 2,06 m2

Powierzchnia sufitu: 49,65 m2

3. Zakres prac

Zakres prac demontażowych i rozbiórkowych obejmuje:

- wyniesienie mebli z pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- demontaż drewnianych listew przypodłogowych;

- usunięcie haków, gwoździ i kołków z ścian i sufitów;

- demontaż gniazd i włączników elektrycznych;

- demontaż skrzydła drzwiowego;

- wyniesienie materiałów z demontażu.

Zakres uzupełnienia ubytków w tynkach obejmuje:

- usunięcie spękań, wycieków i rys na ścianach i suficie;

- oczyszczenie ubytków tynkarskich z pyłu;

- pokrycie ubytków środkiem gruntującym,

- bandażowanie rys siatką z tworzywa;

- szpachlowanie masą gipsową;

- przecieranie i wygładzanie uzupełnionych masą szpachlową powierzchni;

- oczyszczanie przetartych powierzchni z pyłów lotnych;

- przygotowanie do gruntowania.

Zakres malowania ścian i sufitu obejmuje:

- malowanie farbą podkładową;

- malowanie farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

- malowanie wałkami oraz pędzlami;

- powłoki malarskie z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;

- powłoki emulsyjne powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni;

- ściany winne mieć jednolitą barwę zgodną z wzorcem określonym przez producenta farb.

Zakres uzupełniania ubytków w podłodze obejmuje:

- usunięcie porowatych i odstających elementów podłoża;

- oczyszczenie podłoża;

- wyrównanie podłoża.

Zakres wykonania nowej podłogi obejmuje:

- ułożenie folii paroprzepuszczalnej na zakładkę;

- ułożenie warstwy podkładowej – tłumiącej i wyrównującej;

- ułożenie paneli o klasie ścieralności minimum AC4 zgodnie ze specyfikacją producenta – kolor i wzór paneli uzgodniony z Zamawiającym;

- montaż listew przypodłogowych.

Zakres montażu stolarki drzwiowej obejmuje:

- montaż skrzydła drzwiowego lewego w istniejącej ościeżnicy;

- skrzydło wykonane z płyty, ramiakowe, oklejone jednakowo z obu stron – kolor drzwi w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- okucia drzwi: klamka, rozety, szyldy i zamek jednopunktowy.

Zakres prac elektrycznych obejmuje:

- sprawdzenie stanu przewodów w puszkach;

- wykonanie testu przewodności instalacji;

- wymianę żarówek w lampach;

- wymiana złączeń przewodów;

- montaż nowych gniazd podwójnych;

- montaż nowych włączników;

- montaż zabezpieczeń w gniazdkach.

Zakres prac wykończeniowych obejmuje:

- montaż rolet okiennych – po uzgodnieniu z Zamawiającym;

Wykonawca po wykonaniu prac remontowych musi usunąć wszystkie odpady zgodnie z prawem lokalnym gminy Ruda-Huta w zakresie gospodarowania odpadami.

Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia pomieszczenia przed terminem oddania pomieszczenia Zamawiającemu.

4. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- dostosowanie rodzaju i czasu prowadzonych robót do zaleceń Zamawiającego i Użytkownika obiektu, prace będą prowadzone w czynnym obiekcie.

Prace uciążliwe powodujące stały, nadmierny hałas, zapylenie lub uciążliwy zapach wykonywane będą wyłącznie w terminach ustalonych z Zamawiającym i Użytkownikiem.

- Wykonawca będzie stosował się do wszelkich zleceń związanych z wpływem prowadzonych robót na bieżące funkcjonowanie obiektu i dostęp do pomieszczeń Zamawiającego oraz Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie;

- zabezpieczenie miejsca na którym prowadzone są prace remontowe wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uporządkowanie pomieszczeń w których prowadzone były prace remontowe,

- przywrócenie terenu, na który prowadzone były prace, do stanu przed rozpoczęciem remontu,

- usuwanie na bieżąco z remontowanego obiektu materiałów pochodzących z demontażu, oraz odpadów materiałowych nie nadających się do ponownej zabudowy,

- materiały z demontażu nadające się do ponownego użytku będą inwentaryzowane, składowane lub wywożone w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego;

- składowanie i przechowywanie narzędzi i materiałów wykorzystywany do prac remontowych wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

- dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – w 3 egz. w tym 1 egz. w wersji elektronicznej,

- systematyczne prowadzenie kontroli jakości wykonywania prac w celu zachowania wysokiej jakości wykonanych prac;

- odpowiedzialność za jakość wykonanych prac remontowych oraz za jakość zastosowanych materiałów;

- przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;

- wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi określone w przepisach prawa;

- stosowanie materiałów i urządzeń oznakowanych znakiem CE lub B. Wykonawca będzie gromadził aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub etykiety ze znakiem CE lub B z partii materiałów wykorzystywanych do remontu, w celu ich dołączenia do dokumentacji powykonawczej;

- prace muszą zostać wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub aprobatami technicznymi;

- terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania prac lub ujawnionych w czasie odbiorów prac zanikających lub ulegających zakryciu, oraz w czasie obowiązywania gwarancji;

- poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w miejscu wykonywania prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację warsztatów i magazynów

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

6. Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy remoncie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

10. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.